# RETI DI TELECOMUNICAZIONI
CdL in Informatica, UNIFE anno 2006/07
Riassunto delle slide del prof. Michelotto

# CAP 00 - INTRO

VALORE DELLA RETE

-> Metcalf: n(n-1)/2 (cresce col quadrato del num dei nodi)

-> Altri: cresce solo come n*logn (non tutti i nodi han lo stesso val)

-> Altri: il val è dato anche da tutti i sottoinsiemi di nodi che si creano

CLASSIFICAZIONE RETI

Secondo: a) modi d'uso b) tecnologia trasmissiva c) dimensioni d) aspetti software

BROADCAST: 1 messaggio a tutte le macchine, con indirizzo destinatario. Vedi reti piccole

MULTICAST: broadcasting ad un sottoinsieme di macchine

UNICAST: reti punto a punto, messaggio da sorgente a destinatario passa da macchina a macchina. Vedi reti geograficamente grandi

DIMENSIONI (distanza tra processori)

PAN,LAN,MAN,WAN,Internet

LAYER O LIVELLI

il loro numero e le loro funzioni cambiano da rete a rete. Forniscono servizi al layer superiore, nascondendone l'implementazione. Il livello N di una macchina parla (a livello logico) col corrispettivo N di un'altra (Protocollo), a livello reale la comunicazione avviene solo al livello inferiore. Tra ogni coppia di layer adiacente c'è interfaccia che definisce operazioni "primitive"

Per progettare un protocollo:

INTERFACCE PULITE, INDIRIZZAMENTO (ogni layer deve identificare mittente e ricevente, si deve sapere con quale processo si vuole parlare e su quale macchina), DATA TRANSFER (Simplex (unica direzione), Half Duplex (entrambe le dir), Full Duplex (entrambe e contemporaneamente)), DATA ORDER (Il protocollo deve assegnare num sequenziali per riassemblare i messaggi, se il canale non garantisce l'ordine di consegna), FLOW CONTROL (Evitare che trasmittente intasi ricevente; feedback sulla situazione di rete (acknowledgement, info sui router, contrattazioni..)), ERROR CONTROL, LUNGHEZZA MESSAGGI, MUX DEMUX (Per riutilizzare connessioni per conversazioni non correlate, necessario a liv fisico), SAP e ENTITIES (Entities sono processi software o chip hardware che implementano servizi per il livello n+1, SAP sono i Service Access Points, posti in cui si accede ai servizi, hanno un indirizzo), ROUTING (Le possibili strade per raggiungere un destinatario, la decisione presa ad un liv alto può cambiare), QOS - QUality of Service (Servizi che implementano ricevuta (ack), introducono overhead e delays), MESSAGE SEQUENCES (Due messaggi da 1k arrivano come due msg separati da 1k), BYTE STREAMS (Non si possono separare i dati (es: login in server remoto)), CONNECTION-ORIENTED (Come telefono, si instaura connessione e si mandano oggetti che riappariranno in ordine dall'altro lato), CONNECTIONLESS (Come poste, c'è indirizzo ed ogni oggetto può seguire una strada e arrivare prima o dopo di un altro oggetto), CONNECTIONLESS AFFIDABILI E NON (Non affidabili (datagram services), non c'è ricevuta (ack), ad es per voce o video digitali, non si vogliono delay. Affidabili (reliable), c'è ack, si risparmia solo sul tempo di connessione), SERVIZI REQUEST/REPLY (Mittente manda datagram con richiesta e riceve reply con risp), PRIMITIVE PER SERVIZI RELIABLE (Listen (blocc), Connect, Receive, Send, Disconnect. In questo modo c'è spreco di pacchetti rispetto a connectionless, ma a volte si preferisce reliable a spese dell'economia di pacchetti) SERVIZI / PROTOCOLLI (Servizi: operazioni fornite al livello superiore, senza implementazione (interfacce) Protocolli: regole che decidono formato dei pacchetti e sequenze di messaggi scambiate tra peer entities. Il protocollo è modificabile, i servizi rimangono quelli..)

# CAP 01 - ISO/OSI - TCP/IP - ATM

MODELLO ISO/OSI

Non specifica servizi e protocolli, dice solo i layer e di cosa si devono occupare. Iso ha prodotto standard che però non fan parte del modello. 7 livelli secondo principi di indipendenza tra layer, rispetto protocolli internazionali, pulizia interfacce: Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical

PHYSICAL: Trasmette bit: 0 o 1, i criteri di progettazione coinvolgono voltaggi, temporizzazioni e questioni meccaniche ed elettriche.

DATA LINK: Trasforma la linea fisica in linea libera da errori, pronta per il Network Layer. Spezza i dati in ingresso in grammenti e li trasmette. Gestisce gli ack e decide come trattare i frame danneggiati, duplciati o persi e il feedback per Flow Control.

MAC Sublayer: Medium Acces Sublayer, aggiunto dopo per le reti broadcast, decide criteri di accesso al canale quando è condiviso da tanti attori.

NETWORK LAYER: Controlla il percorso dei pacchetti, ne decide la strada anche in base al livello di congestione della sottorete, converte il pacchetto per farlo viaggiare su una rete che vuole caratteristiche diverse

TRANSPORT: Prepara i pacchetti da passare al network, si assicura che essi siano arrivati a destinazione (è end-to-end), gestisce le connessioni, determina se servizio punto a punto o broacast

SESSION: Gestisce la direzione del traffico e i turni di attesa, supporta e gestisce il resume dei transfer tramite checkpoint (sincronizzazione)

PRESENTATION: Controlla semantica e sintassi delle info trasmesse (ascii, unicode..)

APPLICATION: Supporto per Telnet, File transfer, HTTP..

MODELLO TCP/IP

Progettato per linee inaffidabili, architettura flessibile. 4 livelli: Application, Transport, Internet, Host to Network

HOST TO NETWORK: E' un'interfaccia tra network e data link.. dice che l'host si deve connettere alla rete e buttar dentro pacchetti IP (definiti dal protocollo IP)

INTERNET: Layer connectionless, la rete è packet switching, si mettono pacchetti in rete che arriveranno in modo indipendente, i layer superiori si occuperanno dei problemi. Definisce protocollo IP e il formato dei pacchetti. Tratta il problema del routing dei pacchetti

TRANSPORT: E' come il livello di trasporto di OSI. Implementa due protocolli: TCP: Offre reliability con connection oriented, i dati arriveranno senza errori, frammenta i pacchetti, gestisce flow control UDP: No reliability, connectionless, no flow control, applicazioni con tempestività (voce e video)

APPLICATION: Protocolli di alto livello.. Telnet, FTP, SMTP, DNS, HTTP...

SIMILITUDINI ISO/OSI e TCP/IP: Stack di protocolli indipendenti, funzionalità simili dei layer, specie dal basso fino a transport c'è servizio end-to-end indipendente dalla rete, mentre i superiori orientati alle applicazioni del liv di trasp

DIFFERENZE: Osi distingue meglio tra servizi, interfacce e protocolli; i protocolli sono meglio nascosti e quindi meglio modificabili. In Osi prima modello poi protocolli, in Tcp prima protocolli poi modello. Osi supporta connection oriented e connectionless a livello network, ma solo connection oriented a liv trasnport, invece TCP è connectionless a livello network ma sia connection oriente che connectionless a livello di trasporto, permette quindi la scelta all'utente

CRITICHE AD OSI: a) bad timing (ritardi per scrivere gli standard) b) bad technology (modello complesso e spesso inefficiente) c) bad implementations (migliorato, ma nel frattempo tcp/ip è cresciuto) d) bad politics (telecom, standard imposti da burocrati)

CRITICHE A TCP: Non distingue tra servizi/protoc/interfacce; Non descrive tutto, ma solo i protoc TCP/IP, ad es- no Bluetooth; Host to Network non è un layer ma interfaccia; Non ci sono livello fisico e data link

USEREMO MODELLO IBRIDO: Application, Transport, Network, Data Link, Physical

ATM

Asyncronous Transfer Mode, progettato per tutto, dati, voce e tv, grandi investimenti ma stesse critiche di OSI, quindi usato poco. Usato per link interni delle reti telefoniche, anche per pacchetti IP

VIRTUAL CIRCUIT: E' connection oriented, quindi c'è prima fase di call setup, con prenotazione delle risorse dai router (cpu, buffer..), e solitamente questi circuiti diventano permanenti: PVC. Ogni connessione ha un'ident. Le celle sono di 53 bytes, con header contenente l'ident. PAYLOAD: informazioni, dati del pacchetto.

IP SU ATM: Le celle seguono tutte lo stesso circuito/cammino, non si garantisce la consegna, ma almeno l'ordine sì, già meglio di internet che è connectionless

Livelli:

PHYSICAL: Layer ATM che si occupa delle tensioni, bit timing..

ATM Layer: Layer che si occupa di definire le celle, il loro significato, il call setup e release, e gestisce le congestioni.

AAL Layer: E' per compatibilità con applicazioni che non usano le celle, quindi è un layer che spacchetta ed impacchetta.

# CAP 02 – MEZZI FISICI DI TRASMISSIONE

MEZZI GUIDATI E NON GUIDATI: Guidati: Coax, doppino, fibra. Non Guidati: Radio, infrarosso, microonde, laser

BASI TEORICHE: Le info digitali sono trasmesse e valutate come VARIAZIONI DI PROPRIETà FISICHE (tensione, corrente, luce, campo e.m.), e sono descrivibili come funzioni del tempo. Tali funzioni si possono esprimere come somme di seni e coseni, con la SERIE DI FOURIER.

Più armoniche ci sono, più sono distinguibili i bit 1 e i bit 0, con troppo poche armoniche, o solo con la fondamentale è difficile leggerli.

FREQUENZE e BIT RATE: > frequenze > bitrate. Se si tagliano troppo le alte frequenze, rischio di non vedere 0 e 1. Il segnale, quando viene trasmesso, perde potenza. Se tutte le componenti diminuiscono in egual modo, il segnale, pur diminuendo, non distorce. Purtroppo ogni mezzo fisico riduce in modo diverso. Di solito le componenti vengono ridotte molto poco fino ad una certa freq, mentre tutte le freq superiori vengono molto attenuate. Rumore = Attenuazione in decibel

BANDWIDTH: è il range di frequenza in cui non vengono attenuate; per convenzione è la frequenza in cui la potenza si dimezza. Dipende dal mezzo, dallo spessore, lunghezza.. Spesso la banda viene filtrata per esigenze, ad es il doppino telefonico arriverebbe a 1Mhz, ma le telecom filtrano a 3100Hz

TH di NYQUIST: Max data rate: 2H log2(V) bits/sec  Un segnale filtrato può essere ricostruito con 2H campionamenti al secondo.

TH di SHANNON: Max data rate: H log2(1+S/N) bits/sec  Siamo in un canale reale con rumore random. H -> freq max nel canale rumoroso  S/N -> rapporto segnale rumore

TRASMISSIONE DATI

Se usassimo nastro magnetico e spedissimo per posta, si parlerebbe di ore e soldi per trasferire anche grosse quantità di dati, noi vogliamo ottimizzare.

CATEGORIE CAVI RAME

UTP: Unshielded Twisted Pair, non schermato

STP: Shielded, poco diffuso

RJ45: connettori

Cat3: eth 10Mbps

Cat5: eth 100/1000Mbps 1-100Mhz

Cat5e: aggiunge alcuni parametri. Usatissimo adesso

Cat6: fino 250Mhz

Cat7: fino 600Mhz

Coax: schermato, maggiori distanze e velocità del doppino, cavo di rame isolato e circondato da conduttore. Fino 1-2Gbps entro 1km

Thick: pensato per eth (10Base5), in disuso, si trova in backbone, giallo o arancio-marrone.

Thin: per attaccare coax a computer, nero.

FIBRE OTTICHE: Offrono bande virtualmente illimitate, usano sorgente di luce (laser o led) e fibra di vetro per trasmettere + ricevitori a fotodiodi con tempo di risp di 1Gbps. Cavetteria simile al coax ma senza magla, core spesso un capello, le interconnessioni fan perdere sempre un po' di segnale. Multimode: molti raggi rimbalzano a diversi angoli (o modi); Singlemode: segnale di luce in linea retta

Usano 3 bande: - Nell'infrarosso (tra 0.4 e 0.7 micron) - a 1330 e 1550nm con poca attenuazione (5% al km) - a 850nm con maggiore attenuazione

CONFRONTO FIBRA-RAME: Fibra meglio perchè: bandwidth maggiori, meno attenuazione, niente interferenze o sbalzi elettrici, sottile, leggera, difficile da spiare. Rame meglio perchè richiede meno competenze e costa meno

REGOLE PRATICHE: Cablaggio orizzontale: Usare il rame per andare dagli armadi di rete agli uffici. Cablaggio verticale: Usare la fibra multimode per connettere gli armadi di rete, monomode per gli edifici distanti. In entrambi i cablaggi mettere cavi in sovrabbondanza, aggiungere dopo costerebbe di più.

WIRELESS

Onde e.m. alla velocità della luce, 30cm ogni nanosecondo. La quantità di informazioni è legata alla banda

Frequency Hopping Spread Spectrum (by Hedy Lamarr): il trasmettitore cambia frequenza centinaia di volte al sec; difficile da intercettare, resiste ad interferenze dovuta all'uso della stessa frequenza.

Direct Sequence Spread Spectrum: usato in wireless LAN, il trasmettitore disperde segnale su banda molto ampia di frequenze. Immune al rumore

ONDE RADIO

Viaggiano a lunghe distanze, penetrano muri, omnidirezionale. Sono sempre soggette ad interferenze di dispositivi elettrici. Basse freq: passano ostacoli ma calano come 1/r^2 in aria Alte freq: viaggiano rette e rimbalzano, assorbite dalla pioggia

MICROWAVE

Sopra i 100Mhz le onde viaggiano rette, si possono quindi usare paraboliche per riceverli, ben tarate però. Usate per decenni, prima della fibra ottica. Sono freq usate dai cellulari (900-1800Mhz) e dei wi-fi (2400Mhz), che interferiscono coi radar. A 4000Mhz problemi con la pioggia

INFRAROSSI

Per comunicazioni a corta distanza, telecomandi, antifurti.. non passano i muri, non regolamentate, usate x connettere portatili e stampanti

TRASMISSIONI LUMINOSE

Segnali di fumo, fuochi, ora laser per connettere edifici che si vedono, non richiedono licenze, problemi con pioggia e nebbia

SATELLITI

Sono grandi ripetitori di microonde. Contengono transponder che ascoltano, amplificano e ritrasmettono porzioni dello spettro ad alta frequenza (x evitare interferenze). Per newton, maggiore è l'altezza, maggiore è il periodo orbitale, maggiore è la latenza, ma meno ne servono. GEO (i + alti, sono 3) MEO (per Gps, sono 24) LEO (per cellulari, sono 115 circa)

FIBRE vs SATELLITI

Pro satelliti: basta un antenna, mentre la fibra è difficile portarla; comunicazioni mobili con auto, barche..; broadcast di news ad una grande massa; arrivano anche nei deserti o dove non ci sono i permessi per le fibre; comunicazioni militari dove serve velocità di realizzazione

# Cap 3 – LIVELLO FISICO (Parte 2)

RETE TELEFONICA

Formata inizialmente da telefoni a coppie, poi centralini. Chiamata Tipica: Da casa a centrale telecom, che traduce in digitale e trasmette (Trunk) ad altri centralini e ad altre telecom (InterToll Trunks)

LOCAL LOOP (o ultimo miglio): Se devo inviare dati digitali (col computer) dovrò convertire il segnale in forma analogica (col modem) per farlo viaggiare su local loop; una volta in centrale un codec riconverte in digitale.. fino a local loop di destinazione.

ISP (internet service provider): Il provider riceve il segnale, c'è modem, riconverte il segnale per attraversare il local loop di destinazione, serve un modem per ogni connessione

ANALOG SIGNALING (errori) Linee soggette a: Attenuazione: perdita di energia in dB/km, componenti di Fourier attenuate in modo diverso, crosstalk, spike..; Distorsione: componenti che si propagano a velocità diverse; Rumori: a) Termico: moto casuale degli elettroni nel filo b) CrossTalk: induzione tra due cavi tr vicini c) Impulsi: spike di corrente o temporali, a volte cancellano bit

AC SIGNALING Per ovviare agli errori conviene non avere alte frequenze, si usa ac signaling, modulato su una portante tra 1000 e 2000 Hz

MODULAZIONI (keyings)

Segnale binario: 1 e 0; AM: Modulazione di ampiezza; FM: Modulazione di frequenza; Modulazione di fase: ad intervalli regolari sfaso

Il modem (MOdulator-DEModulator) modula con uno di questi tre metodi.

BAUD e SIMBOLI

Baud: sample/sec; Simbolo: trasmesso durante un baud. Può avere 1 bit solo (0v=0 e 5v=1) oppure 2 bit (se uso le tensioni 1,2,3,4), oppure uso QPS

QPS

QPSK: Quadrature Phase Shift Keying ampiezza costante; QAM16: Quadrature Amplitude Modulation a 16simboli (4bit/simbolo); QAM64: 64bit, 8bit/simbolo

CONSTELLATION DIAGRAMS

Mostrano combinazioni fasi/ampiezze, un piccolo rumore può causare errore, si riservano bit per parity check (TCM)

V32: constellation di 32 punti, 5 bit di cui 1 parity; V32bis: 7 bit di cui uno parity (14.4kbps con QAM128); V34: 12 bitdati/simbolo (28.8kbps); V34bis: 14 bitdati/simbolo (33.6kbps)

Impossibile far meglio per il th di shannon (a parte compressione dati)

OLTRE SHANNON

Per oltrepassare shannon e raddoppiare data rate si deve evitare uno dei due local loop passando direttamente dalla parte analogica

56k: per Nyquist campiono a 8khz (4khz è canale tel), in USA 1bit è parity, in Eu no, ma per standard internazionale V.90 va cmq a 56kbps e 33.6 in up. V92 invece contratta in 15sec e fa 48k in up

DSL: I filtri nelle centraline tagliano sotto i 300hz e sopra i 3400hz, sono i punti a 3dB e taglio non netto quinda la banda è 4000hz. Togliendo il filtro abbiamo tutta la banda, le telecom devono però trovare compromesso per efficienza. 2modi: a) dividere spettro local loop in 3 bande (voce, upstream, down); b) DMT Discrete Multitone: divido in 256 canali (4312.5hz)

0 per voce, 1-5 non usati (evito interferenze), 1 controllo upstream, 1 down, 248 dati utente.

(Asymmetric perchè si usano canali simplex (80% per downstream)). Si arriva a 8Mbps. Splitter: separa voce e dati (filtro). Il modem adsl simula 250 modem in parallelo a diverse frequenze; i dati vanno verso un DSLAM, Digital Subscriber Line Acces Multiplexer che porta i dati all'ISP tramite frame su reti ATM (PPPoA over ATM, PPPoE over Eth oppure altri usi professionali). Connessioni identificate da VPI (virtual path id di 16bit) e VCI (virtual channel id di 8 bit). Splitterless: separazione totale voce - dati. Senza splitter prestazioni inferiori (1.5Mbps)

Adsl2: nuove codifiche e framing permettono 12Mbps, tecniche per regolare dinamicamente la banda in base al rapporto SNR, framing con overhead variabile.

CVoDSL (channelized voice over): si sacrificano le frequenze analogiche guadagnando 256kbps per up; voce su freq digit

ADSL2+: Fino a 24Mbps. si aumentano le frequenze da 1.1 fino a 2.2Mhz, benefici solo per i local loop sotto i 2km e rischio crosstalk con adsl2

TRUNKS E MULTIPLEXING

Serve multiplexare tante conversazioni nello stesso trunk fisico, allo scopo di economizzare

FDM: Frequency Division Mux.. Divide la banda in frequenze. 12 canali da 4kHz (group); 5 group fanno un supergroup; 10 supergroup o 5 CCITT fanno un mastergroup. Standard fino 230mila canali voce

WDM: variante di FDM per canali a fibra ottica (Wavelength); è FDM a freq molto alte, con canali disgiunti; la griglia di diffrazione è tot passiva, no circuito elettronico (dense WDM: num canali molto alto e spaziature piccole tra lunghezze d'onda)

TDM: fa tutto in elettronica digitale, divide la banda in slot temporali regolari. Serve conversione da digitale con codec.

CDMA: a differenza di TDM e FDM fa usare tutto lo spettro disponibile separando le connessioni multiple con codici. Ogni stazione ha un codice, rappresenta un vettore ortogonale a tutto gli altri. Quando 2 stazioni trasmettono in simultanea, i segnali bipolari si sommano e per capire cosa ha detto una stazione, il ricevente deve saperne il codice, poi si fa prodotto scalare tra ricezione e codice della staz che si vuole ascoltare, rimane solo il messaggio che si vuole ascoltare.

PCM: Pulse Code Modulation. Il codec campiona 8k volte al sec, sufficiente per canale 4kHz (Nyquist). E' alla base dei telefoni di oggi

T1: 24 canali voce multiplati insieme, segnali analogici campionati in round robin, 8bit per canale (56kbps e 8kbps controllo). 193 bit ogni frame (1 per sincronizzare i frame), ogni 125 microsec (1.5Mbps)

T1 di CCITT: due varianti, Common Channel Signaling (il 193esimo bit nei frame dispari e informazioni signaling nei pari), Channel Associated Signaling (ogni canale ha sottocanale di signaling, si usa l'ottavo bit ogni sesto frame)

E1: canale raccomandato in Europa, 32 campoionamento ogni 8bit

MIGLIORAMENTI PCM

su basi statistiche il segnale cambia poco rispetto frequenza di campionamento.

Differential PCM: l'output è la differenza tra ampiezza attuale e precedente. Potrebbero bastare 5 bit

Delta Modulation: la variazione è sempre +1 o -1

Predictive encoding: si usano gli ultimi n valori x stimare il prossimo e pochi bit x codificare la differenza tra misurato e stimato (stesso algor per trasm e ric)

PDH: è la tecnologia che permette multi e demulti plexing dei canali. Plesiochronous significa che due reti sono quasi sincronizzate ma non perfettamente, bisogna quindi estrarre un elemento dalla gerarchi alla volta, per estrarre un canale.

SDH: Syncrounous Digital Hierarchy, i clock sono atomici, c'è perfetta sincronizz, si può estrarre il singolo canale (in USA è SONET)

SONET

Scopi: a) si garantisce internetworking con signaling standard x timing, strutt frame..; b) si unificano i sistemi internazionali, tutti basati su PCM a 64kbps c) si va a velocità maggiori di T3 d) supporto tecnico

Frame sonet: 810bytes ogni 125 microsec, 810 * 8bit = 6840bit, 8k volte al sec -> 51.84Mbps

Una trasmittente sonet manda frame uno dopo l'altro senza buchi anche se non c'è da trasmettere, 3 colonne per overhead 87 per payload (dati)

SPE: inizia subito, non dalla quarta colonna, riga 1

SWITCHING

Circuit: devi stabilire path end-to-end, passano anche 10sec, dopo il setup l'unico delay è il segnale e.m. cioè 5ms ogni 1000km; no congestioni

Message: sistemi per telegrammi, detti anche store and forward

Packet: ogni pack per la sua strada, migliora message, occupa di meno la linea; i pacchetti stanno nel router in memoria e si riduce delay perchè si può spedire senza che sia arrivato il secondo pack

CELLULARI

l'idea è mappare il territorio in celle, riusare freq vicine ma non adiacenti, in caso di congestione si rimpiccioliscono le celle e antenne meno potenti

AMPS: negli USA TACS: in Europa

D-AMPS: vers digitale, nuovi canali più i vecchi, qualità voce sofisticata, usa TDM per mettere 3 utenti nello stesso slot di freq

GSM: tipo D-AMPS, entrambi usano FDM e poi TDM per conversaz multiple. Ma i canali GSM sono + larghi (200kHz invece che 30) e hanno 8 utenti e non 3, miglior data rate. 992 canali per cella

GPRS: tecnologia per servizi dati ai gsm, usa TDM inutilizzati, in pack switching (si paga a traffico); la velocità dipende dal num di slot assegnati

EDGE o E-GPRS: enhanced gprs, usa GMSK (gaussian minimum shift keyng) e 8PSK (8 phase), raggiunge 236kbit/s con 4timeslots in packet mode

UMTS: sistema di 3a generazione, si arriva a 384kbps uso coppia di canali, la banda permette video streaming.

HSPA: estende UMTS, migliora schemi di modulazione e comunicazione tra dispositivi e staz bas. (HSDPA: 3.6Mbit down e 384 up; HSUPA: fino 5.76 in up, non implementato HSOPA: punta a 100Mbps in down e 50 in up)

# Cap 4 - LIVELLO DATA LINK

Si occupa della consegna dei pacchetti nell'ordine di spedizione, della gestione degli errori, dei data flow (ritardi..). Prende pacchetti dal network layer e li incapsula in frame

TRE TIPI DI SERVIZIO: a) senza connessione nè ricevuta: se un frame si perde amen (voce, video); b) senza connessione, con ricevuta: il sender sa se deve rispedire un frame o no, si usa in link non affidabili (wireless), anche se la mancanza di ack può essere gestita anche a liv 3; c) con connessione e ricevuta: si numerano i frame, ordine di ricezione garantito

FRAMING: Necessita dei servizi del livello fisico, che riceve uno stream di bit, bisogna accorgersi se questo stream ha errori. Si mettono i bit in frame e si calcola un checksum per ogni frame. Vari metodi.. conteggio chars (ma non capisco dove avviene l'err), flag (frame inizia e finisce con pattern speciale) bit stuffing (comincio il frame con un flag 01111110, quando il sender vede 5 bit 1 consecutivi, inserisce un bit 0, il receiver quando vede 5bit seguiti da 0, lo rimuove; se receiver perde il sync cerca il flag che può essere solo all'inizio), physical violation (solo a reti con encoding ridondante, bit1 = 10, bit0 = 01. 00 e 11 solo per delimitare i frame)

ERROR CHECKING: Feedback se frame è arrivato bene o male. Se non arriva, o se l'ack va perso serve un timeout: se non arriva entro timeout ritrasmetto, ma lo numero nel caso in cui si sia perso solo l'ack

FLOW CONTROL: Il sender è tr veloce rispetto receiver;

a) Feedback-based: il receiver manda indietro un info dando il permesso di spedire ancora o dandogli un feedback di stato;

b) Rate-based: limita il rate del sender senza feedback, non si usa quasi mai a livello data link

GESTIONE ERRORI:  Errori spesso su local loop o wireless (non digitali); Errori in burst di 100 bit, ma difficili da correggere (o metto molta ridondanza x correggere, o poca solo per capire che c'è errore e richiedere ritrasmissione)

ERROR DETECTION: Parity checking: si aggiunge parity bit, il num di 1 dev'essere pari. Scopre un singolo errore; CRC: CRC16 riveli err singoli e doppi e sequenze con num disp di bit; Error Correction Code; Parity bidimensionale: permette correzione, ma se c'è doppio errore non segnala!; Hamming distance: date due codeword si calcola di quante bit differiscono, e le proprietà di error correction e detection dipendono dalla hamming distance; Simplex Unrestricted: dati in unica direzione, network layer sempr epronti, buffer infiiniti, canale vuono, non si perde o danneggia, uno spedisce e l'altro aspetta; Simplex Stop-And-Wait: ogni frame il ricevente manda un ack dopo averlo processato, dicendo di continuare la spedizione; Simplex su noisy channel: c'è timer; se il frame ricevuto è danneggiato lo scarta; dopo un po' sender rispedirà.. se si perde l'ack il sender rimanda, c'è quindi rischio di doppioni.. si aggiunge num di seq al frame

MIGLIORAMENTI: a) Uso campo "type" per dire se il frame è di dati o ack b) Piggybacking: Posso aspettare a mandare l'ack, lo mando insieme al prossimo frame dati in quella direzione (risparmio interrupt e bit, ma non posso aspettare troppo per via del timeout); c) Sliding Windows: uso numeri di sequenza per dire i frame spediti ma non acked, ogni ack ricevuto i numeri aumentano di 1 dal basso; se arriva ad n (dim buffer) si ferma. Il ricevente ha una finestra anche lui con i frame che può accettare, ogni frame buono genera ack e incrementa la finestra. Se finestra ha dimensioni 1 allora si riceve in ordine

HDLC: Vecchio prot bit oriented; Il frame contiene Address (per linee con terminali multipli), Control (num di seq e ack), Data, Checksum, Flag (fisso). Frame minimo 32bit esclusi Flags

SLIP: Protoc datalink x traffico su linea tel. Attacca ad ogni pack IP un char 0xC0. Non ha error detection o correction, supporta solo IP, entrambi i lati devono sapere indirizzi IP reciproci, no autenticazioni, no standard

PPP: protocollo data link x internet, supporta error detection, protocolli multipli, negozia indirizzo IP alla connessione, sì autenticazione. Contiene Flag, Address (vale sempre 11111111, broadcast), Control (frame non numerati di default, no ack), Protocol (per decidere il protocollo con cui interpretare il payload), Payload (lungh var), Checksum. L'utente chiama l'ISP, il modem dell'ISP stabilisce connessione fisica, l'utente manda pacchetti LCP (link control protocol) nel payload. Poi si scambiano pacchetti NCP (network control protocol) per config L3 (indirizzo IP, ecc). Ora il PC manda e riceve pacchetti come un host collegato permanentemente. Rispetto a HDLC PPP è byte oriented (non bit) e i frame hanno numero intero di byte

# Cap 5 - MAC Sublayer

Estensione del data link necessaria per le reti broadcast, utile specie in LAN

ALLOCARE IL CANALE

Staticamente: traffico con N utenti poco efficiente, se uno non vuole parlare la sua slot temporale non è utilizzata e in caso FDM la banda viene divisa, funge bene solo in caso di numero piccolo e costante di utenti, cmq con spreco di buffer e di banda se lo slot non viene usato. Calcolo delay di trasmissione per canale con banda C tramite formula. Il delay medio con FDM diventa N volte peggiore del caso in cui i frame fossero gestiti con coda centrale. Anche in TDM ogni user deve aspettare il mio slot ogni N

5 POSTULATI: a) N stazioni indipendenti con traffico generato a ritmo costante b) Unico canale condiviso per ricezione e trasmissione; c) Collisioni: se 2 frame trasmessi contemporan si sovrappongono nel tempo, rivelabile d) Tempo: la trasmissione inizia in qualsiasi momento (tempo continuo), o a intervalli discreti (slotted time); e) Carrier Sense: Le stazioni sanno se canale in uso o idle. Altrimenti le stazioni semplicemente trasmettono e poi verificano se andata a buon fine

EFFICIENZA di ALOHA PURO: Frame di dimensioni costanti, trasmessi a tempi arbitrari, se anche l'ultimo bit di un frame si sovrappone al primo di un altro, si butta tutto. Si ritrasmette in caso di collisione dopo tempo random. Per Poisson, ad alto carico ci sono molte collisioni, a basso carico la probaiblità cala. La probabilità che

EFFICIENZA di ALOHA SLOTTED: Tempo diviso in intervalli lunghi un frame, c'è un master clock, le stazioni trasmettono solo nei momenti giusti. Si arriva ad efficienza del 37%, contro 18 di aloha puro

CSMA: Con carrier sense collisioni meno frequenti, seppur possibili. Le stazioni controllano se il canale è libero prima di trasmettere, se no aspettano. Ma collisioni accadono (es se una staz ha trasmesso e un'altra parte prima che quel frame sia arrivato, perchè sente libero). Cmq + efficiente di aloha. Nonpersistent: se canale è idle trasmette, se occupato non continua a testarlo, attende periodo random. Peggiora il delay. P-persistent: se libero trasmette con probabilità p, poi aspetta prossima slot con probabilità q=1-p

CSMA/CD: Evoluzione, c'è collision detection, si ferma ad ogni collisione, usatissimo nelle ethernet. Stati: contention (calcolo del tempo e del delay da attendere per provare a trasmettere, in caso non ci siano + collisioni e il canale sia libero), trasmissione, idle

La detection è fenomeno analogico. Se la stazione vede sul canale qualcosa di diverso da quanto trasmesso, sa che c'è collisione. Serve encoding particolare, come si vede se no una collisione tra due segnali a 0 volt?! E' poi impossibile il full duplex, la ricezione è occupata a sentire le collisioni durante le trasmissioni, quindi è tutto Half Duplex. Rimane poi il problema delle collisioni durante contention, si usano allora delle contention slot per prenotarsi e poi parlare (algoritmi collision free)

# Cap 6 – ETHERNET E GLI STANDARD 802.xx

Gli 802 sono gli standard + usati per le LAN, comprendono CSMA/CD, token bus e token ring, sono compatibili con LLC, la parte alta del layer data link

Importanti: 802.3 Ethernet, 802.11 Wireless LAN, 802.15 Bluetooth, 802.16 Wireless MAN. molti altri sono defunti

ETHERNET

10Base5: 10Mbps, baseband (digitale), raggio di collisione 500m. su Thick Coax cavo giallo, ogni 2,5m vampire tap, denti da forzare nel core del coax; macchine connesse da transceiver contenenti elettronica x carrier sense e collision detection

10Base2 (thin Ethernet): fino 30 macchine per segmento, fino 200m, connettori standard BNC, macchine connesse da schede di rete (NIC), economico ma un problema disturba tutto il seg

10BaseT: fino a 100m (150 con cat5) ogni cavo in un hub, flessibile e ben monitorabile, economico

10BaseF: fino a 2km, per connettere hub distanti, con fibre ottiche, costosa ma immune da rumore e intercettazioni (wiretapping)

Come distinguere tra Idle e Bit0: Si potrebbe dire che 1V è bit 1 e -1V è bit 0. Si deve capire dove inizia o finisce un bit senza usare un clock. Manchester Encoding: ogni bit ha transizione 01 o 10, richiede banda doppia. Usato da ethernet tra 0.85 e -0.85V; Differential Manche Enc: bit 0 transizione a inizio intervallo, bit 1 mancanza di transizione, richiede macchine complesse ma ha + immunità al rumore. Usato da token ring

FRAME ETH: Cambia rispetto al formato DIX, preamble da 8 a 7 byte e cambia Type in Length; Preamble: 7byte (8 in DIX, Intel..) 10101010 x sincronizzazione; SoF: Start of frame, 1byte 10101011; Destination e Source Addresses: 2 o 6 bytes ciascuno, 6 per 10Mbps, MAC addresses globali o locali a seconda del bit 46. Multicast se bit alto vale 1, broadcast se valgono tutti 1; Type: specifica a quale protocollo di L3 dare il pacchetto. In 802.3 (eth) è usato per la lunghezza (length), e sembrerebbe che chi riceve non sa a quale protocollo affidare il pacchetto, ma si risolve con info nel campo dati (vedi LLC) e poi type è sempre >1500 byte come valore. Data (Payload): fino 1500bytes, minimo 46byte (se no li aggiungiamo in pad, è per distinguere frame buoni dai rovinati collisi e previene che una stazione abbia completato la trasmissione prima che il bit abbia raggiunto l'estremità del cavo dove potrebbe collidere con un altro frame); Checksum: hash code a 32 bit dei dati, è CRC che fa solo error detection

Binary Exponential Backoff: algoritmo x collisioni; l'intervallo di attesa cresce esponenzialmente col num di collisioni. dopo una collisione il tempo si divide in slot uguali al peggior RTT su cavo (2T); dopo la prima collisione ogni stazione aspetta 0 o 1 slot time prima di riprovare; se 2 stazioni collidono e scelgono lo stesso num random, collideranno ancora (50% di prob), dopo la seconda collisione le stazioni prendono 0 o 1,2,3 a caso e aspettano quel num di slot time, ora c'è 25% di p che collidano.. e così via. Dopo 10 collisioni si congela il num di slot possibili a 1023, dopo 16 si ammette il fallimento e ci penseranno i layer sup. Se si partisse subito da 1023 si attenderebbero troppi slot, e dall'altra parte se avessi sempre 0 e 1, ma molte stazioni, avrei quasi sempre collisioni a meno che tutte a parte 1 scegliessero 0 o 1.

Frame minimo (fast e giga): per rete 100Mbps si decise diametro 250m e 64byte di frame minimo, per compatibilità con frame minimo Eth 10 Mbps. Per rete 1Gbps deciso diametro 250m e 100byte frame minimo.

Le prestazioni dipendono dalle dimensioni dei frame.. migliorano se frame grandi.

REPEATER: Unisce i cavi per estendere le distanze, agisce a liv fisico amplificando e ritrasmettendo in entrambe le direzioni, mai più di quattro tra due transceiver; capisce solo i Volts, non frame o pacchetti

BRIDGE eth: Opera a livello data link. Se si divide la rete in gruppi di macchine, il bridge connette tali gruppi e ne monitora il traffico in promiscuous mode, cioè anche quello non diretto a lui. Registra i MAC address e a che rete appartengono. In tal modo si addestra un oggetto per ottimizzare il traffico di rete (analizzando gli indirizzi scarta pacchetti tra host della stessa rete, altrimenti li inoltra alla rete di destinazione o a tutte le reti se non conosce l'indirizzo o se è indirizzo broacast). Previene collisioni tra le stazioni ai due lati del bridge. In tal modo in caso di grossa LAN conviene suddividerla in "domini di collisione", ogni dipartimento ha la propria LAN, devo suddividere il carico totale; in tal modo isolo anche un nodo guasto e prevengo sniffate su tanti pc.

Non sa trattare (e nemmeno lo switch) frame di tipo token ring.

Se arrivano frame + in fretta di quanti ne escono, si rischia di riempire i buffer e perdere pacchetti, perciò alcuni swotch o bridge agiscono direttamente in hardware forwardando appena la destinazione è nota (cut-through)

SWITCH eth: è bridge con molte porte, può avere anche solo 1 macchina per segmento; migliora prestazioni e collisioni impossibili; full duplex perchè ogni porta ha buffer (10+10Mbps banda)

BRIDGE MULTIPLI: collego due o + bridge in parallelo tra coppie di lan, creo quindi un LOOP nella topologia entrambi instradano pacchetti correttamente ma a volte raddoppio traffico.. per ovviare a ciò devo avere un bridge root nello spanning tree (gerarchia) dei bridge, con un algoritmo che gira per monitorare ed aggiornare eventuali cambiamenti topologici dell'albero

HUB: Ha linee in input, tutte veloci uguali; i frame che arrivano su una linea vanno in broadcast a tutte le altre, se arrivano due frame insieme, collidono come in coax (unico dominio di collisione)

ROUTER: Agisce a livello network, quando arriva pacchetto, si cerca l'indirizzo delal linea di output nel suo header, indirizzo a 32bit (IPv4) o a 128bit (IPv6), non l'indirizzo MAC.

GATEWAY: Usati per connettere macchine con protocolli diversi, es rete TCP/IP con ATM; riformatta e ritrasmette i pacchetti, anche a livello superiore (es da email a sms)

LAN LOGICHE (VLAN): Separo le LAN per funzioni, le definisco via software. Così aumento security (dati non sniffabili), distribuisco carico (evito saturazioni di banda da parte di alcuni), limito broacasting e broacast storm (interfaccia che si rompe e spara a raffica dei broadcast). Sono definite informalmente per colore e riconosciute da speciali switch. Definite dall'admin scegliendo dalle porte degli switch, specificando MAC address (es portatili che si spostano) o per indirizzo IP (violando l'indipendenza del layer, poichè così il datalink si interessa del pacchetto e del suo formato).. 802.1Q fu creato appunto per aggiungere un campo VLAN nell'header, da usare per questo scopo.. si porta il frame da 1518 a 1522 byte, tanto questo coinvolge solo gli switch, non le card

BRIDGE tra 802.x e 802.y: Ogni lan ha diverso formato di frame, si richiede reformatting; ogni lan ha il suo data rate, serve bufferizzazione; cambiano anche max frame lenghts.. e ci sono disuguaglianze anche tra encryption dei pacchetti.. difficile!

Token Bus e Ring si equivalgono a ethernet, ma questo vince per economia e semplicità

802.4 Token Bus by General Motors: si possono assegnare priorità diverse alle stazioni.

802.5 Token Ring by IBM: Configurazione ad anello ma connessioni ad hub. Le stazioni trasmettono in sequenza usando token che da accesso; usa differential Manchester Encoding. Quando un pc vuole trasmettere manda un frame vuoto e un messaggio con l'ident del destinatario; tale frame viene analizzato da tutti e il destinatario copia il messaggio dal frame risettando il token a 0 per far vedere al mittente che l'ha ricevuto; il mittente toglie il msg dal frame, che circola come vuoto, pronto per essere catturato da un'altra stazione che vuole trasmettere.

FDDI (Fiber Distributed Data Interface): token ring su fibra ottica ad alte prestazioni: 100Mbos, max 200km, fino 1000 stazioni; struttura a doppio anello autoriconfigurante, molto sicuro. Era usato x connettere server o come backbone per connettere hb,switch,token ring; ora invece c'è Fast Ethernet (Gigabit)

802.3u (Fast Ethernet)

stesso formato, interfacce e regole, ma 10vv + veloce di 10BaseT; basato su hub e switch

100BaseT4: cavi cat3 con 4 coppie a 25Mhz (20 in 10BaseT): una verso hub, una dall'hub, due commutabili. Usa Ternary Signal (non Manchester), cioè in un clock il filo contiene 0,1 o 2; con 3 coppie posso avere 27 simboli diversi (4 bit a 25Mhz fa 100Mbps e 33.3 Mbps nel canale inverso), è schema 8bit/6trits (ternary simbol)

100BaseTx: il cavo tiene 100Mhz, solo 2 coppie, una va una viene. Si usa schema 4B/5B, preso da FDDI. Permette full duplex e usa porte e schede 10/100, costa poco

100BaseFx: coppia di fibre multimode, una per direzione, permette full duplex fino a 2km; da usare su domini di collisione separati se no gli algoritmi anticollisione non vanno. Costa molto, usato per cablaggio verticale

100Base2: fast eth su due coppie Cat3, molto costoso per via di DSP complicatissimo per gestire encoding tramite due 5-level PAM (Pulse Amplitude Modulation). 100Mbps

Autonegoziazione: disponibile dopo il 100BaseT, quando due porte si connettono, scambiano Fast Link Pulses, che codificano le capacità delle porte (modi e bande), decidendo così il miglior modo per interoperare

802.3z (Gigabit Ethernet)

Utile per server o come backbone per switch Fast Eth. Si può usare in modo FD o HD. Switch autoconfigurabili. In realtà è poco usato, costa poco + del Fast Eth ma dà + problemi. Per gestire le collisioni con pacchetti min 64byte devo ridurre diametro a 25m.. troppo poco, quindi: Carrier Extension: estendo in hardware il frame minimo a 512 byte, il software non lo sa (efficienza 9%); Frame Bursting: il sender concatena i frame in un'unica trasmissione, se no aggiungo padding; abb efficiente, arrivo a 250m.

100BaseCx: 2 paia di STP, fino 25m

1000BaseT: fino 100m con cavi cat5

1000BaseSx: con fibre multimode, fino 550m

1000BaseLx: con fibre singlemode, fino 5km

Estensioni Cisco di Lx e Sx per raggiungere maggiori distanze

Encoding su fibra: richiesto per non usare 2Gbaud: c'è schema 8B/10B usato anche da altri. Un byte codificato come 10 bit su fibra con alcune regole. Altro encoding è su 1000BaseT, con ogni simbolo condificato con PAM-5.. ma tutto ciò costa troppo

802.3ae (10Gbps..)

aggiunto trasnceiver ottico per fibre singlemode.

10GBASE-SR: fino 300m su cavi da 2000Mhz/km

10GBASE-C4: fino 15m su rame

10GBASE-LX4: fino 10km con fibre singlemode

10GBASE-LR: fino 10km con fibre singlemode

10GBASE-ER: fino 40km con fibre singlemode, o 80km estensioni proprietarie

10GBASE-LRM: fino 220 su fibre FDDI multimode

10GBASE-SW-LW-EW: usano layer fisico WAN-PHY progettato per usi con SONET e corrispondono a SR,LR,ER, stesse fibre e distanze

10GBASE-T: con speciali doppini Cat6A, su rame. Si va verso full duplex

SERVIZI (LLC)

Ethernet e gli 802 offrono Best Effort, nessuna garanzia richiesta o attesa; va bene per trasportare pacchetti IP, se si perdono.. amen

Se però si vuole flow ed error control, c'è protocollo LLC

Nasconde le differenze tra i diversi protocolli 802, si fornisce unico formato e interfaccia al livello network. E' la parte superiore del livello datalink

Logical Link Control: network manda pacchetto a LLC, il quale aggiunge header contenente numeri di sequenza e ack, la struttura risultante viene messa nal payload di un frame 802 e trasmessa.

Tre scelte:

- Datagram non affidabile

- Datagram con ack

- Connection oriented Affidabile

L'header contiene 3 campi:

- Source e Destination Access Point: L'AP serve x dire da quale processo e dove deve andare, rimpiazza campo type di DIX

- Control Field: numeri di sequenza e di acl, stile HDLC; usati se serve connessione affidabile

Per internet Best Effort è sufficiente, non servono Ack a livello LLC

# Cap 7 - WIRELESS (802.11 e 802.16)

Si usano bande radio ISM, che operano a 1-2Mbps a bassa potenza con FHSS e DSSS, poi con OFDM e HR-DSSS arrivo a 54 e 11 Mbps. C'è sempre l'LLC

Infrarosso: radiazione diffusa a 0.85 o 0.95 nanom. A 1 Mbps: un gruppo di 4bit codificato come codeword di 16bit in cui ci sono 15 0 e un singolo 1 (Gray Code). A 2 Mbps: 2 bit producono codeword da 4 bit con un singolo 1.

FHSS: Frequency Hopping Spread Spectrum: usa 79canali da 1 Mhz, da 2.4Ghz in poi; un generatore prduce sequenza di salti, le stazioni che usano lo stesso seed son sincronizzate. Dwell: tempo in una frequenza, sempre sotto i 400msec. E' difficile sniffare senza sapere sequenza di hopping o il dwell ed è resistente al multipath fading

DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum: solo fino 1 o 2 Mbps, usa CDMA

HR-DSSS (802.11b): High Rate Direct.. fino 11 Mbps nella banda da 2.4Ghz. Molta banda sacrificata per CSMA/CD, ottengo al max 5.9 (TCP) o 7.1 (UDP) Mbps. Si usa Phase shift modulation. Cambia dinamicamente secondo il rumore tra le 4 velocità possibili, è più lento di 802.11a (OFDM) ma ha range 7 volte superiore.

802.11g: Versione migliorata di HR-DSSS, usa OFDM operando in banda stretta a 2.4Ghz. Arriva a 54Mbps (24.7 netto). Soffre interferenze

OFDM (802.11a): Orthogonal FDM: 54Mbps (20 netti) nella banda a 5Ghz, 52 freq (48 dati, 4 controllo) Viene assorbita maggiormente dai muri, schema complesso di encoding con Phase Shift Modulation e QAM

802.11n: fino a 540Mbps, usa MIMO (Multiple Input, Multiple Output) usando antenne riceventi e trasmittenti, con multiplexing spaziale e codici evoluti

Formati proprietari: atheros, broadcom, texas instr, prism.. con client proprietari

802.16: offre servizi a edifici o utenti non mobili, che non cambiano mai cella; copre km con grandi variazioni di potenze, rumore.. problemi di sicurezza. Ci vogliono bande oltre 10-66Ghz, millimetriche, in linea retta, sensibili ad acqua pioggia e neve.

NUMERO DI CLIENT: La banda 802.11 è inferiore a quella nominale, causa overhead, causa distanza dall'AP, causa condivisione con diversi client; non mettere più di 10 client sulla stessa frequenza, meglio usare diversi terminali ma occhio agli overlap di banda (sovrapposizioni anche parziali tra due canali sullo stesso terminale). Posso fare in modo che i canali non si sovrappongano spostando gli AP e lavorando sulle frequenze.

802.11 vs 802.16

entrambi per wireless, entrambi famiglia 802; 802.11 apparecchi con transizioni di celle, 802.16 edifici con molti computer, con antenne di qualità migliore dei notebook; ogni cella 802.16 ha molte utenze con banda maggiore, ma necessita di antenne direzionali per via delle sue onde; con GSM offre servizi (solo voce) a utenti molto mobili, con UMTS (servizi video) niente bande 802.16

FRAME 802.16

Header generico (un bit 0), payload e checksum opzionali; non si ritrasmette mai, quel che è perso è perso. EC: 1bit, dice se payload è encrypted; Type: 6bit per tipo di fragmentation

CI: 1 but per dire se c'è checksum; EK: 2 bit per lunghezza frame, header compreso; Connection ID: 16bit per dire a quale connessione appartengono i frame

FRAME PER RICHIESTA DI BANDA: Comincia con un bit 1 invece che 0, simile al frame normale a parte secondo e terzo byte dove indica di calcolare la banda da riservare per trasportare un certo numero di byte

WI-MAX: recenti sperimentazioni han portato l'accesso a 54km dall'hotspot; funziona con veicoli fino 140km/h; ben sperimentato in Corea con WiBro, sopra i 3Ghz

BLUETOOTH 802.15

Piconet: la base, nodo master e fino a 7 slave entro 19m. Varie piconet bridgate in una stanza fanno una scatternet. Il master gestisce in TDM gli slave; nessuna comunicazione slave-slave.

Sistema a bassa potenza, range di 10m, banda a 2.4Ghz divisa in 79 canali da 1Mhz; 1Mbps teorico. C'è frequency hopping; è nella stessa frequenza di 802.11, di solito disturba il wireless

Applicazioni (o profili): è un livello dello stack, sono possibili e specificate alcune operazioni (file trasnfer, sync, accesso generico, fax, objectpush..)

STACK: Physical / Baseband (MAC) / Link Manager / L2CAP / Protocolli (liv Middleware) / Application

Baseband: come MAC, converte bit in frames, il master di ogni piconet definisce time slots, il master trasmette nei pari, gli slave nei dispari; frame lunghi 1,3,5slot.

Payload: 240bit per i dati; ogni frame trasmesso su canale logico detto link, di cui ne esistono 2 tipi

L2CAP Layer: accetta pacchetti e li rompe in frame per trasmetterli, multiplexa e demultiplexa da sorgenti di pacchetti, gestisce QoS contrattando anche payload size per compatibilità

Frame: Codice di accesso (72bit) che identifica il master), header con campi tipici per MAC (address del destinatario, tipo di frame, flow bit se buffer pieno, ack bit con piggybacking per ack, num di sequenza per numerare il frame, checksum, tutto ripetuto 3 volte per arrivare a 54bit), e 2744 bit per dati

ACL e SCO ACL: asyncronous Connectionless link, dati packed switched disponibili a intervalli regolari; arrivano da L2CAP e vengono mandati best effort al destinatario L2CAP; no ack. Max 1 link per slave SCO: syncronous Connection Oriented Link, per telefonate, ad es. Frame persi non ritrasmessi per esigenze real time.. fino a 3 link per slave. Ogni link può trasmettere un canale PCM a 64kbps

MAC Layer: differisce da quello di ethernet, c'è il problema della stazione nascosta  (A vuole spedire a B, ma non sente che B è occupato, poichè B è nel range di C che sta trasmettendo) e della stazione esposta (B, nel Range di A che trasmette, vuole trasmettere a C ma pensa erroneamente che la trasmissione sia disturbata da A). Per ovviare:

A) DCF: Distributed Coordination Function, simile a ethernet, non c'è controllo centrale, devono supportarla. Si usa proto CSMA/CD con due metodi:

- quando una stazione vuole trasmettere, ascolta il canale, se è idle trasmette e mentre trasmette non ascolta il canale, emette il frame completo, a rischio di interferenza; se invece sente traffico rimanda fino a idle; se c'è collisione attende tempo random usando algoritmo di backoff esponenziale.

- usa MACAW con VC Sensing: A, che vuole trasmettere a B, e che ha nel suo range anche C (ma non D), manda un RTS a B, che risponde con CTS se accetta; poi A manda i dati e aspetta l'ack entro un timeout; C vede l'RTS, stima la lunghezza richiesta e mette un NAV, dichiarando il canale busy, ma sul canale fisico non c'è niente, allo stesso modo D emette NAV quando sente il CTS di B (D nel range di B).

Errori su canali Noisy: reti soggette a rumori e interferenze. La probabilità che un frame passi diminuisce con la sua lunghezza. Per questo motivo i frame sono frammentati in piccoli pezzi, con checksum ognuno, ogni frammento deve riceve l'ack prima che il prossimo frammento sia trasmesso; la frammentazione aumenta throughput perchè vengono ritrasmessi solo i frame cattivi

B) PCF: Point Coord Func, stazione base che controlla l'attività nella cella, opzionale. Una stazione contatta periodicamente le altre chiedendo se devono trasmettere, rimuove le collisioni; non specificate le priorità; si manda a tutte in broacast un "beacon" frame, contenente i parametri del sistema (hopping seq, dwell, click sync..); se una stazione si prenota, le viene garantita banda per il rate da lei scelto, supporto quindi a QoS; la base può mettere in sleep una stazione non in uso per risparmiare batteria, in tal caso la base bufferizza i frame diretti a tale stazione.

Coesistenza: PCF e DCF possono coesistere in una cella, se viene definito attentamente l'itervallo interframe. 4 tipi di intervallo: a) SIFS: shortest interframe spacing: permette a due stazioni che erano in dialogo di continuarlo b) PICS: PCF interfr.. se passa un PICS la base può mandare un poll o beacon frame; c) DIFS: DCF interfr.. se la base non ha niente da dire una stazione può acquisire il canale per trasmettere; in caso di collisione c'è contention e backoff exponential d) EIFS: extended interfr.. usato da stazione che riceve frame rovinato, priorità bassa x lasciare il tempo al ricevitore di capire cosa succede

Tipi di Frame: Data, Control, Management; cambiano gli header e i suoi campi da usare nel MAC SubLayer; poi alcuni layer usati per tecniche di modulazione dal livello fisico

a) Data: Protocol Version, type (data,control,manag), subtype (RTS o CTS), ToDS, FromDS (se va o viene da altro sistema, es eth), duration (tempo di occupazione del canale, usato per NAV), 4 address (source, destination, source base, dest base), sequence (per numerare frame), data (payload di 2312byte), checksum, MF (in arrivo altri frammenti), retry (frame già trasmesso prima), powermanagement (per mettere o togliere sleep), More, W (body criptato WEP), O (processare la sequenza di bit in ordine)

b) Management: non ha uno degli indirizzi della base station, è limitato ad una sola cella

c) Control: han solo 1 o 2 indirizzi, no data, no sequence; le info importanti sono in subtype (RTS,CTS o ACK)

SERVIZI

Almeno 9 servizi, 5 di distribuzione, legati ai membri della cella e alle interazioni con le stazioni esterne e 4 di stazione, legati a attività all'interno della cella.

Associazione: usato dalla staz mobile per connettersi alla base; Disassociazione: disconnessione; Riassociazione: per cambiare staz base preferita; Distribuzione: routing via radio o via cavo dei frame mandati a una base; Integrazione: gestsce traduzione dell'indirizzamento se la rete di destinazione ha schema diverso; Autenticazione: si dialoga con la base per autenticarsi ed evitare frame a stazioni non autorizzate; Deautenticazione: per lasciare la rete; Privacy: criptazione per evitare sniffing; Data delivery: trasmissione e ricezione dati, senza ack o ritrasmissioni

# Cap 8 - NETWORK LAYER

Principi Base: 1) Deve funzionare 2) Keep it Simple 3) Scelte Chiare (un solo modo per fare una cosa) 4) Modularità (stack di protocolli, layer indipendenti..) 5) Aspettati l'eterogeneo (compatibilità) 6) Evitare parametri statici (negoziare dimensione max pacchetto) 7) Meglio buono che perfetto 8) Rigidi in trasmissione, tolleranti in ricezione 9) Scalabilità (no database centralizzato, carico distribuito) 10) Buon rapporto Costi/Prestazioni

Autonomous System: internet è visto dal network layer come sistema formato da reti e sottoreti autonome interconnesse da backbone e router; reti regionali o di organizzazione; lan di compagnie, reti universitarie e ISP.

IP: è il protocollo livello network che fa da collante per tutto; servizi best-effort (no ack), trasporta datagram da sorg a dest. Il liv di trasp crea i datagram spezzando uno stream di dati, datagram in pratica non più di 1500bytes (per compatibilità con eth); i datagram vengono spezzati a loro volta in frammenti, poi riassemblati a destinazione.

DATAGRAM: header di 20 byte, vari campi: Version: dice se ipv4,ipv6..ecc; IHL: lunghezza header in word (min 5, max 15); TOS: type of service; total length: max 65535 bytes; Identification: per capire chi è mittente e accomunare i frammenti; Fragment Offset: contiene DF (don't fragment), MF (more fragment) e Offset per capire dove va situato tale frammento all'interno del datagram; Time to live: tempo di vita del pacchetto, aumentato ad ogni hop; quando a zero, warning al mittente, si evita loop infinito; Protocol: tcp o udp o altro dopo la consegna a transport; Header Checksum: verifica header, ricalcolato ogni hop; Source e Destination address; Options: Security, Strict Source Routing (lista ip da routare), Loose SR (lista e ordine dei router da usare), Record Router, Timestamp

INDIRIZZI IP: sono di 32 bit, univoci, rappresentano nodi o router, ce n'è uno per ogni scheda di rete. 5 classi di indirizzi, numerazione assegnata da noprofit ICANN per evitare conflitti, notazione dotted decimal, alcuni indrizzi sono speciali (0.0.0.0 in boot 255.255.255.255 broadcast, 127.x.x.x per test loopback)

SUBNETTING: si vuole separare una rete in parti diverse per uso interno, ma apparendo all'esterno come un'unica rete (es campus); per sapere a chi mandare un pacchetto si usano alcuni numeri dell'indirizzo per creare sottoreti.

Subnet Mask: /22 uso 22 bit di mask. All'esterno non si vede, è tutto locale. Ogni router ha tabella con indirizzi ip e della rete

Default Gateway: quando ariva un pacchetto si cerca la destinazione in tabella: a) viene forwardato al router specificato b) viene mandato all'host destinazione nella rete loc c) se non c'è specificato viene madato a default router.

Posso quindi avere routing table piccole. Un router di una sottorete sa come raggiungere le altre sottoreti e gli host della propria sottorete, ma non deve conoscere le altre sottoreti diverse da quella a cui appartiene.

Carenza di indirizzi: il fatto che ci siano le 5 classi di indirizzi, e il fatto che gli indirizzi siano a 32 bit, porta ad avere carenza di indirizzi; CIDR da' respiro perchè alloca senza badare alle classi, rendendo un po' + difficile il routing. Un tempo si guardava l'indirizzo di destinazione, lo si shiftava e lo si cercava di matchare con le maschere dei prossimi router della rete, attraverso le routing tables, mantenendo così numeri di rete contigui per siti topologicamenti vicini. Ora invece, con CIDR c'è un'unica routing table; quando arriva il pacchetto cerco indirizzo IP e cerco match, prendendo la subnet mask + lunga tra quelle che matchano.

Per rispondere poi alla carenza di indirizzi gli ISP hanno anche introdotto l'indirizzamento dinamico, che però si rivela cmq insufficiente. IPv6 porta gli indirizzi a 128, miliardi di indirizzi.. ma la transizione è dolorosa. Altro metodo è NAT

NAT: ad un ente viene dato range o singolo IP; in quella lan ogni pc riceve un ip univoco; quando il pacchetto esce, l'indirizzo viene tradotto al volo nel vero indirizzo IP pubblico; quando arriva indietro la risposta, però, non si è tenuto traccia di chi era il mittente nella rete locale..

PORTE: servono per identificare con quale processo si vuole comunicare all'interno di una macchina; sono interi a 16bit, si specificano Source Port e Destination Port. Un pacchetto destinato all'esterno passa per il nat e viene tradotto in indirizzo pubblico, e la source port viene rimpiazzata con una delle 65536 entry del nat, contenenti indirizzo e porta originali; così quando il pacchetto torna la porta viene estratta e presa come indice dentro la tabella nat e il pacchetto risposta torna al mittente. Questo schemia viola il modello architetturale IP, molte macchine hanno lo stesso ip locale.. se poi il NAT crasha, e si perder la tabella, tutte le connessioni sono distrutte; senza NAT invece ci sarebbe ritrasmissione dei non acked. Si viola il layering, il layer k non deve sapere cosa il k+1 ha messo nel payload. La soluzione per gli esperti sarà IPv6, ma di fatto, finchè funziona, la spinta a IPv6 è stata rallentata

ALTRI PROTOCOLLI

Internet usa altri protocolli a liv network: ICMP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP

ICMP: quando succede qualcosa di inaspettato, si mandano pacchetti ICMP, usati anche per test, contenenti alcuni messaggi: Destination unreachable: non si trova la destinazione o c'è campo DF attivo e rete small packet; Time exceeded: TTL settato troppo basso o timeout Parameter problem: valore illegale nell'header; Source quench: era usato per rallentare la trasmissione, ma di fatto aumenta la congestione, che è meglio gestirla a liv di trasp; Redirect: usato dal router per segnalare rotazione incorretta; Echo e Echo reply: usati per vedere se la destinazione è viva e raggiungibile. Timestamp e Timestamp reply

ARP: come mappare gli indirizzi IP su indirizzi datalink, es eth? Invece di usare una tabella fissa, ogni macchina impara la situazione.. la macchina 1 fa broadcast su eth chiedendo chi ha indirizzo 192.123.232.32? Chi risponderà lo farà col suo indirizzo eth. E' semplciissimo, ora basta mettere il pacchetto che viene da IP in un frame ethernet, e metterlo sul filo. Quando una macchina ha imparato qualcosa via ARP, lo mette via in cache, si migliorano prestazioni; ad es quando una macchina fa boot, broadcasta una richiesta del proprio IP, si evita così il doppione di IP.

RARP: Per fare il contrario, ricavare un IP da eth, una macchina deve broadcastare il proprio ind eth; il server RARP cerca in un file di configurazione e risponde; si usa la stessa immagine su tutte le macchine ma purtroppo il broadcast non passa i router, ne serve quindi uno ogni rete

BOOTP: usa pacchetti UDP forwardati al router, risponde anche con altre info, ip del server che ha l'immagine, ip del gateway, la subnet mask.. ma richiede config manuale delle tabelle e quando ho una nuova macchina prima devo inserire IP e MAC address nel file di config

DHCP: Permette assegnazione dinamica ma anche manuale, il server assegna a chi chiede; il server dev0essere raggiungibile in broadcast, oppure serve un agente, che le manda in unicast al server anche su rete remota; l'agente deve solo conoscere l'ip del server DHCP. Un indirizzo dinamico è valido per un tempo limitato "lease time", l'host dovrà chiedere un rinnovo, che potrebbe essere negato.

# Cap 9 - ROUTING

Internet divisa in AS (autonomous system), ogni AS sceglie i suoi algoritmi di router entro e tra AS (interior ed exterior gateway protocols)

RIP: funziona bene in piccoli AS, soffre count-to-infinity

OSPF: (open shortest path first) dinamico, che si adatti ai cambi di topologia, deve separare il carico su diversi link (load balancing), deve avere security e gestire router connessi via tunneling. Supporta reti punto a punto, reti con accessi multipli con broacast (LAN) e senza (WAN packetswitched). OSPF astrae la rete in un grafo, ad ogni arco assegna un costo, ogni arco è connessione tra due router, c'è un nodo per ogni router.

Area: insieme di reti contigue. Ci possono essere router fuori aree. Fuori da un'area non si vedono i dettagli e la topologia interna di un'area

Backbone: area 0, a cui le aree sono connesse, se con tunnel allora si può andare da un'area all'altra. Anche il tunnel ha un costo sul grafo

Link State Database: ogni router di un'are ha lo stesso e usa lo stesso shortest path; l'algoritmo calcola la strada + breve dal router a tutti gli altri dell'area, compreso backbone; un router che si connette ha 2 aree ha 2 database e usa gli algoritmi separatamente

Tipi di routes: Intra-Area, InterArea (tramite backbone), Inter-AS

Per conoscere i suoi vicini, un router manda HELLO e attende risposte dai router adiacenti, non da tutti quelli della LAN. c'è un designated router che è adiacente a tutti gli altri. Ogni router manda dei link state update, per aggiornare costi della rete, tutto con ack.

Messaggi Database Description: forniscono numeri in sequenza di tutte le entries "link state" in possesso del mittente; il ricevente dice chi è più aggiornato tra i 2; mandati quando una linea passa da down a up. Le nuove indormazioni quindi si diffondono di router adiacente in adiacente. I router di bordo area informano le backbone per calcolare la migliore route da ogni router di backbone ad ogni altro router e per informare tutti i router all'interno dell'area; così si può scegliere il miglior router di uscita verso il backbone

BGP: Border Gateway Protoc, sono importanti le policies, un AS di un'impresa infatti potrebbe non voler essere transito per altri, o non voler transitare per certe aree

Tipi di rete: a) Stub: unica connessione al grafo BGP, non c'è nient'altro all'altro lato, no transito; b) Multiconnected: ok per transito se non rifiutano; Transit: ok transito forse restrizioni o cash

Ogni router BGP tiene traccia non solo dei costi, ma anche dei path usati, comunicando il path che sta usando ai suoi vicini. BGP risolve anche il problema conteggio all'infinito che invece affligge gli altri algor; gli altri non sanno mai quale dei router vicini ha router indipendenti verso la destinazione e quali non ne hanno

Router Multicast: una volta al minuto il router manda un multicast hardware agli host della sua LAN chiedendo di rispondere a quali gruppi i loro processi appartengano, e gli host rispondono con gli indirizzi di classe D a cui sono interessati. Tali pacchetti usanto protocollo IGMP, che ha pacch query e response, con formato semplice ed info di controllo + indirizzo

Il routing multicast è fatto usando spanning tree, ogni router scambia info coi vicini, costruendo un tree per ogni gruppo; ci sono diverse ottimizzazione e si usa pesantemente tunneling per non disturbare nodi non appartenenti al tree

IP Next: deve supportare miliardi di host, diminuire dim tables, semplificare protocolli e velocizzare traffico, migliore security e multicasting, dati real time, possibili evoluzioni future, compatibilità. Varie proposte fino all'arrivo di SIPP, ovvero IPv6

IPv6: non compatibile con IPv4 ma in generale con gli altri protocolli sì, aumenta spazio indirizzamento, semplifica header, supporta le option e migliora processing pacchetti, migliora la security, QoS

Version: potrà essere esaminato dai router per distinguere i pacchetti; Traffic Class: distingue pacchetti con requirement real time x multimedialità; Flow Label: riserva trattamento speciale per il pacchetto dal router; Payload Length: era Total Length; Next Header: dice quali degli attuali 6 header di estensione segue il corrente header. Altre estensioni riguardano le opzioni hop-by-hop per i router, opzioni per la destinazione, lista dei router da visitare, frammentazione, autenticazione e sicurezza.. le informazioni sono codificate in una tupla Typle-Length-Value; Hop Limit: come TTL; Indirizzi: 16byte, notazione tipo MAC, 8 gruppi di cifre hex separate da ":".

IHL, Protocol, Frammentazioni varie, Checksum restano fuori.. erano inutili e rallentavano prestazioni. La frammentazione è gestita a priori, i nodi devono determinare dinamicamente le dimensioni di datagram da usare, se non si può frammentare, il router lo rimanda indietro con errore

Jumbogram: datagram che usano un'estensione, usate tra supercalcolatori x trasferire grosse dosi di dati

Ci sono varie controindicazioni o controversie, ad es sulla scelta della lunghezza degli indirizzi, sulla dimensione del campo hop limit, del max packet size, della presenza del checksum, del posizionamento della security.. la transizione è iniziata molto lentamente

# Cap 10 – NETWORK LAYER

Il network layer è il livello + basso che si occupa di end-to-end, deve conoscere la topologia della subnet per sscegliere il routing migliore, e deve poter decidere cosa fare quando base e dest sono su reti diverse; al contrario il data link porta solamente un frame da un'estremità all'altra di un cavo o mezzo trasmissivo. Il liv network fornisce servizi al L4, schermandolo da complicazioni relative ai router, topologie, indirizzamenti..

Connectionless o C.O.?

Secondo la scuola IP connectionless: solo Send e Receive, niente flow control, la rete è inaffidabile x natura, bastano pacchetti (datagram) che seguano la strada x raggiungere un indirizzo, qualsiasi strada sia. Secondo Telecom senza C.O. è impossibile avere QoS. Si stabilisce un path (Virtual Circuit) ed ogni pack ha un id del suo VC da seguire.

In caso C.O. la decisione viene presa nel setup, in caso connectionless la decisione si prende per ogni pacchetto.

L'importante è che siano rispettate correttezza, semplicità, robustezza (ai cambiamenti topologici), stabilità, equità di accesso alle risorse e ottimizzazione (ad es num basso di hops)

Algoritmi Nonadaptive e Adaptive: i primi prendono decisioni offline, scaricandole sui router al boot, gli altri si basano sulle info prese da router adiacenti o da tanti router

Dijkstra: Grafo subnet: ogni nodo è router e cerco path + corto, misurando la distanza in km o in latenza o in hops. Con Dijkstra vado per tentativi ed aggiornamenti, all'inizio non so nulla

Distance Vector Routing: Ogni router ha tabella aggiornate con le migliori distanze e le route con le stime del tempo per raggiungere le vari destinazioni, aggiornandosi tramite i vicini. C'è il problema che se uno muore si rischia il conteggio all'infinito

Link State Routing: con DVR non si guardava la banda ma la queue length, a volte era uno spreco, perchè ci sono linee veramente potenti rispetto ad altre

IS-IS: altro algoritmo che usa LSR

Router e i suoi vicini:

un router sa fare a scoprire indirizzi di rete dei vicini, misurare il delay con loro, fare un pacchetto con queste info (Link State Packets: mittente, num di seq e anzianità, lista dei delay verso i vicini), mandarlo a tutti (in flooding a tutte le linee, il num di seq a viene incrementato ad ogni invio, anti-doppione e 32bit anti-overflow; ma se router crasha non lo cagano +, perchè seq ricomincia da 0.. quindi metto un campo age a 60 e decrem ogni sec) e misurare shortest path. Al boot saluta i vicini con HELLO, e attende risposte; per misurare i delay manda pack ECHO e fa roundtrip/2 (ping)

Routing gerarchico:

router divisi in regioni, i router conoscono dettagli della rete interna ma non delle altre reti, san solo come arrivarci; questo perchè altrimenti le tabelle di routing sarebbero troppo grandi e ci sarebbe spreco di memoria e CPU. Questo a volte crea cmq inefficienza e problemi, ad es:

a) ci vuole cmq molta mem e cpu; b) se il router dice il falso, ad es una linea che corrompe o non forwarda bene.. c) il router può finire memoria o sbagliare i conti d) la probabilità di errore aumenta con il num di router

Congestioni:

troppi pacchetti, troppo traffico.. si perdono pacchetti. Potrebbe essere per colpa della poca memoria delle code dei router, ma con troppa memoria è anche peggio, a causa delle ritrasmissioni dopo timeout. Potrebbe essere colpa delle CPU lente a gestire le code, o delle linee lente.

Congestion control: legato alla capacità della rete di trasportare il carico di traffico immesso; problema globale di host, router e buffer

Flow control: no base più veloce di destinazione, serve spesso feedback.

La base può rallentare sia per problemi di congestion (rete intasata) che per flow (destinazione intasata/lenta)

Gestione congestioni:

o aumento le risorse (tiro su una nuova linea in appoggio, o aumento valori di trasmissione, o splitto traffico), o diminuisco il carico (richiedendo anche di rischedulare le richieste)

Soluzioni open loop: risolve a priori in fase di progettazione, si cerca di non toccare nulla mentre il sistema è in funzione

Soluzioni closed loop: basate su ack e feedback, il sistema viene modificato al volo monitorando la rete e i suoi segnali di potenziale congestione. Tali warning vengono mandati a chi di dovere, ma si cerca di non far pesare questo ulteriormente sulla rete, magari si usa un campo in ogni pacchetto, o pacchetti sonda periodici. Importante scegliere questi tempi in modo opulato

Policies Data Link: Retrasmission (no timeout troppo corto che causa troppe ritrasmissioni), Out of Order Caching (invece che scartare tutti i pack non in ordine, meglio chiedere solo quelli non arrivati poi riordinare alla fine), Ack (fare l'ack di ogni pack o piggybacking), Flow Control (fare finestre piccole, diminure data rate per combattere congestione)

Policies Network: VC o Datagram? CO o CL? (x gli algoritmi meglio VC), Packet queueing and service (come gestisco le code? con che algo?), Discard (quali pacchetti droppo?), Routing Algor, Packet Lifetime Management (TTL da sceglier bene)

Policies Transport: come Data Link più Timeout, è più difficile prevedere transito in rete rispetto a transito in un cavo!

Congestione con Virtual Circuit: Admission control: vedo segni di congestione? non creo nuovi VC. Grezzo ma funzionale.. si aspetta il segnale libero o si creano VC in aree non congestionate. Quando creo VC negozio le condizioni (Volume e forma del traffico, QoS, prenotazione tabelle e spazio buffer nei router del percorso). Tale negoziazione posso anche skipparla

Congestione con reti Datagram: Ogni router misura l'uso delle sue linee di output e le sue risorse; si fa stime del carico di una linea, tra 0.0 e 1.0. Con formula determina quanto velocemente il router dimentica la storia recente e in base a ciò controlla o meno se il pacchetto deve andare in una linea segnata in allarme.

Segnalare congestioni:

Warning bit: L'allarme si segna in un bit nell'header del pack; quando tornerà l'ack, esso dirà alla sorgente di rallentare.. se invece arrivano pochi ack col bit settato, la sorgente aumenta. Quindi il traffico aumenta solo se nessun router ha problemi di carico,

Choke Packet: il router manda al mittente un pack con un bit settato, il mittente riduce il traffico di X%; dopodichè il mittente per un certo tempo ignora gli altri choke packet in arrivo; scaduto questo tempo, se arrivano altri choke la linea è congestionata e si riduce di nuovo, aspettando ancora un tempo, altrimenti si aumenta il flusso (prima 50% poi 25%.. incrementi invece di poco)

HopbyHop Choke Packet: il choke non va bene ad alte vel o su lunghe distanze, perchè bisogna aspettare che torni il choke prima che effettivamente il data rate si abbassi. Quindi si cerca miglioramento immediato usando più spazio buffer dei router a monte.

Load shedding: maniere forti. Si droppano i pack che non si riescono a gestire.. pack a caso? [Wine: pacchetto vecchio vale di più (se droppo 10 devo ritrasmettere solo da 10 a 12, se droppo il 6 allora da 6 a 12) Milk: pacchetto nuovo vale di più (caso multimediale)] Cmq perchè tale policy sia efficace, occorre marcare i pack con delle priorità, tramite inventivi (denaro, scarto di pacch alti se traffico aumenta, aumento data rate ma pack prio bassa)

Random early detection: prima si agisce meglio è.. si gioca d'anticipo, calcolando lunghezze code, avvertendo subito la sorgente di ciò che sta per accadere (senza choke, semplicemente scartando pack, tanto la sorgente capisce e abbassa data rate, non funzia in wireless dove le perdite son dovute a rumori)

QUALITY OF SERVICE

Parametri che la determinano:

Affidabilità (reliabilty), Ritardo (delay), Varianza ritardo (jitter), Banda passante (bandwidth).

Jitter: tempo di transito, la variazione standard dei tempi di arrivo, deve essere costante e piccola. Serve soprattutto per audio e video. Si può calcolare il tempo di transito atteso per ogni hop: quando pack arriva il router controlla sulla tab di marcia e mette questa info nel pack, aggiornandola al router successivo; se il pack è in anticipo viene ritardato, se è in ritardo esce subito; altre volte il jitter non esiste, si usa un buffer grande presso il ricevente, ma si alza il delay

Constant bitrate: telefonia, delay costante

Real time var bitrate: videoconferenza, frame di dim variabili per via della compressione video

Non real time var bitrate: video su internet

Available bitrate: per ftp, non sensibili a delay e jitter

Overprovisioning: sovradimensionamento della rete, router con spazio buffer e bande in eccesso. Funge ma costa.. se si è in LAN allora ok

Buffering: si possono bufferizzare i flussi a destinazione, è la tecnica per audio e video on demand, si addolcisce il jitter

Traffic Shaping: si cerca di rendere il traffico omogeneo a lato mittente, per video conferenze ad es; si fa accordo tra mittente e rete, la rete promettere di evitare delay se si mantengono certi valori

Leaky Bucket: secchio con buco sul fondo. Il flusso sul fondo è costante, se il secchio (coda) è pieno il pack viene droppato; riduce le probabilità di congestione e funzia bene con pack a lungh fissa Token Bucket: alcune applicazioni preferiscono velocizzare l'uscita in certi casi.. nel secchio ci vanno dei token generati ogni deltaT sec; accumulo token fino a n, poi permetto burst fino a n, dopodichè vado a rate costante. Burst tr lunghi vengono però smorzati

[In entrambi i Bucket posso decidere di non trasmettere pack o token, ma gruppi di byte. Posso poi inserire dietro il token bucket un leaky bucket con una banda più alta del rate di creazione dei token ma più bassa del rate massimo della rete]

Resource Reservation: prenotazione di risorse, grazie al VC.. non funge connectionless. Per avere QoS devo prenotare alcuni buffer per un specifico flow, in modo che esso non debba competere con altri flussi per l'accesso ai buffer. La competizione infatti rallenta molto, lo dimostra il calcolo del delay con distribuzioni casuali poissoniane. C'è da stare attenti, alcune applicazioni vogliono dei parametri minimi.. tipo film a 30frame/sec. Di solito il mittente fissa parametri ideali e i router li analizzano, eventualmente modificandoli solo al ribasso. Importante definire Packet Size.

Algoritmi di Packet Scheduling

necessari per evitare che un flusso si impadronisca delle risorse di un router, riducendo la QoS per gli altri

Fair Queuing: una code per ogni flow, per ogni linea in out; quando linea diventa idle il router passa alla prossima in round robin; in tal modo però si da' + banda a chi usa pacchetti più grandi

Queuing per byte: simula round robin bytebybyte e non packbypack; si scanna la coda finchè non si trova bene dove finisce ogni pacl, grazie ad un clock, e i pack vengono ordinati per lunghezza e mandati in quell'ordine.

Weighted Fair Queueing: tutti gli host han la stessa priorità, ma se si vuole dar più peso ad es a un server video, si mandano due bytes per ogni tick; se metto pesi proporzionali al num di flussi in uscita da una macchina, ogni processo prende la stessa banda

Integrated services

sforzo per servizi multimediali multicast, in cui riservare la banda in anticipo non serve, la richiesta cambia dinamicamente

RSVP Resource reSerVation Protocol: usa multicast routing con spanning tree, ogni gruppo di utenti ha il suo indirizzo di gruppo, inserito nei pacchetti spediti in multicast; in più si aggiungono alcune info per i router lungo l'albero, per mantenere in memoria certe struct. La prenotazione prevede che se due host vogliono vedere lo stesso canale, ma a risoluzione diversa, la capacità riservata deve essere sufficiente per soddisfare il richiedente + avido, mantenendo cmq il servizio funzionante. Tale algoritmo però è ad alto rischio poichè mantiene tabelle di stati per ogni flow all'interno del router, vulnerabile al crash! Rischi poi di riservare troppe risorse e richiede pesanti cambiamenti ai software dei router, quindi è poco implementato

Differentiated services

Si definiscono classi di servizio (Type of Services), alcune classi con servizio migliore di altre, con rate, delay, jitter e probabilità di scarto differenti; possibilità di comprare l'accesso a una classe; non richiede setup o contrattazioni.

a) Explicited Forwarding

Standard per le classi, definito da IETF. Classe normale (maggiorparte del traffico) e Classe expedited (prioritaria). Ogni router ha due code in uscita, normale e prioritaria. Per lo scheduling si usa algor WFQ, se il 10%del traffico è prioritario gli diamo il 20% di banda, così che il suo traffico avrà meno delay

b) Assured Forwarding

Più elaborato, ci sono 4 classi. Ogni classe ha bassa/media/alta probab di scarto in caso di congestione. In pratica 12 classi. Il mittente classifica i pacchetti, marcandoli nel campo type of service di IP; poi i pack passano un filtro di shape e dropping che può ritardare o droppare i pack, usando ad es leaky o token bucket

Multi Protocol Label Switching

tecnologia per velocizzare il routing, ogni pack ha una label, usata per il routing al posto dell'indirizzo nel pacchetto. Così basta guardare in una lookup table x sapere dove mandare il pacchetto. E' simile a virtual switching. Si crea nuovo header MPLS (Multi Protocol), che si aggiunge agli header del pacchetto; label è il campo più importante che contiene l'indice nella lookup table, poi contiene QoS per la classe, S per reti gerarchiche e TTL. Si possono costruire router compatibili per MPLS ma anche per IP e ATM (Multi protocol).

Aggregazione: I flow con la stessa label hanno la stessa FEC (forward equivalence class); con un VC normale non si può fare, non sapremmo distinguere un flusso da un altro, mentre con l'header MPLS c'è sempre l'idnirizzo di destinazione

Internetworking: come uniamo reti con diversi protocolli? serve router multiprotocollo. Due reti differiscono per servizi, protolli, indirizzamento, multi o broad casting, packet size, QoS, gestione errori (ack, ordine), flow control, congestion control, security, parametri (timeouts..), accounting (per tempo, traffico..)

Tunneling: caso semplice di internetworking, sorgente e destinazione sono nello stesso tipo di rete, ma c'è rete diversi che si frappone (es due eth connesse da atm): host1 mette il pack in frame eth e manda, il pack arriva al router che estrae pack IP e lo mette nel protocollo di network di WAN; all'altro lato il pack IP viene tolto e messo di nuovo in un frame eth per poi essere mandato a destinazione. E' come auto nel sottopassaggio della Manica incapsulata in un vagone.

Trasparenza sulla frammentazione

1) Ogni rete rende la frammentazione trasparente alla rete successiva; i frammenti entrano in una rete e sono indirizzati allo stesso gateway di uscita, dove i pezzi vengono ricombinati; il gateway deve sapere se ha ricevuto tutti i pezzi, prima di inoltrare il pack; la frammentazione e il riassemblamento occupano overhead di cpu e tempo

2) Non c'è trasparenza, frammenti riassemblati solo alla fine; IP funziona così, e richiede che tutti gli host sappiano frammentare e deframmentare; ogni frammento ha il suo header, che aggiunge overhead, ma c'è il vantaggio che ogni pack può sfruttare diversi gateways, con migliori prestazioni

# Cap 11 – TRANSPORT LAYER

Si serve dei servizi forniti dai 4 livelli inferiori (i "transport service provider"), e a differenza del livello network, implementa i servizi a livello di sistema operativo, o nel kernel, non nei router; ha due tipi di servizio, connectionless o c.o.

E' quindi simile al network layer, ma averlo migliora l'affidabilità del servizio della rete sottostante. Ci si occupa di pacchetti persi e della correzione o della rich di ritrasmissione.

Primitives: sono le funzioni usate dai programmatori, si distinguono per la facilità d'uso e per l'affidabilità

TPDU: è il pacchetto, Transport Protocol Data Unit

a) Client chiama CONNECT e un TPDU di Connection Req arriva al server. b) Il liv di trasporto del server vede se il server aveva già chiamato LISTEN bloccante, se sì sblocca e rispedisce un TPDU al client di Connection Accepted. Connession stabilita. c) Ora RECEIVE (blocc) e SEND per spedirsi dati

Disconnessioni: 1) Asimmetrica: uno dei due manda un DISCONNECT TPDU; alla ricezione la connessione è chiusa 2) Simmetrica: entrambi devono fare DISCONNECT

BERKLEY SOCKET

La socket crea un end point e alloca spazio nei server, specificando indirizzamento, tipo di servizio (reliable?), protocollo. Si crea con open ed è identificata da un file descriptor; con una BIND si assegna un indirizzo di rete alla socket; ora il client si può connettere. Con la LISTEN (non blocc) si alloca spazio per accodare richieste entranti, se invece ci si vuole bloccare in ascolto si usa ACCEPT, e quando arriva una richiesta, si crea una nuova socket o un nuovo processo o thread per gestirla.

Anche a lato client devo avere una socket, ma anche non bindata; la CONNECT è bloccante fino alla ricezione del TPDU di connessione ok.

La trasmissione è full duplex con SEND e RECV o READ e WRITE, e la chiusura è simmetrica con le CLOSE

TRASPORTO vs DATA LINK

Entrambi gestiscono controllo errori, sequenze, flow control.. ma a livello di trasporto il canale fisico non è un cavo, ma un'intera subnet.

In Datalink: Non si deve indirizzare, il destinatario è dall'altro lato; la connessione è semplice; la rete non ha capacità di memorizzazione; con tante linee posso riservare numero fisso di buffer per ognuna

In Transport: Devo indirizzare, difficile connettersi, la rete si può tenere i pacchetti e farli girare chissà dove e per quanto, troppe possibili connessioni per avere un buffer ognuna

Indirizzamento: serve sia c.o. che connectionless; si definiscono indirizzi di trasporto, TSAP, Transport Service Access Points, delle porte.. servono per distinguere quale end point voglio raggiungere se tutti hanno lo stesso indirizzo a livello network

Le porte di alcuni servizi sono famose, riservate. Altrimenti si usa un process server che crea un nuovo processo con la tSAP richiesta all'arrivo della richiesta di connect.

Regione Proibita: per evitare duplicazioni di operazioni causate da errori di rete serve meccanismo per impedire che i pacchetti vecchi rimangano in vita all'infinito. Posso mettere limite al delay di congestione, o mettere un contatore di hop nel pack, o una data e una sincronizzazione tra i router..

Un metodo è che ogni macchina ha un orologio, non sincronizzato però con le altre, è un contatore binario con numero di bit superiore a quello dei numeri di seq, clock che funzioni anche a macchina spenta. Lo scopo è non avere mai TPDU vive con lo stesso num di seq. Quando si stabilisce una connessione i k bit + bassi sono usati come numero iniziale della seq e quindi ogni connessione inizia con un numero diverso... numero iniziale che aumenta linearmente nel tempo; dopo esserci messi d'accordo su un num iniziale, posso usare un algor sliding window per gestire il data flow. E se un host crasha? Potrebbe dover aspettare troppo tempo. Devo impedire che i num di seq siano usati per un tempo T, e ci sono combinazioni di tempo e sequenza illegali, la regione proibita.

Entrata da sotto: prima di mandare una TPDU leggo clock e controllo che non sia nella reg proibita. Se host manda dati troppo veloce, il num di seq cresce + veloce del num di seq iniziale rispetto al tempo. Quindi velocità max dev'essere una TPDU per ogni tick del clock. E devo attendere un tick prima di aprire una connessione dopo un crash. Conviene quindi avere clock piccolissimi.

Entrata da sinistra: anche data rate lenti spingono ad entrare nella regione proibita

Setuppare una connessione: 1) Host1 manda Connection req con num di seq proposto 2) Host2 risponde con connection accepted che però va perso.. e intanto arriva un'altra connection req duplicata. Siamo nei guai.

Three-Way-Handshake: nn è richiesto che entrambi usino lo stesso num di seq, ed evita duplicazioni; Host1 manda CR con seq=x, Host2 manda Ack a Host1 con seq=y, Host1 manda Ack a Host2 dicendo di conoscere y

Chiudere connessione: c'è problema dei due eserciti per la chiusura sincronizzata, come fanno a sincronizzarsi se i messaggeri (ack) vengono catturati nel tragitto? Serve un ack per ogni ack.. C'è il rischio che una connessione rimanga mezza aperta, potremmo evitare divendo che il mittente deve continuare a provare per sempre; il ricevente però non riceve nulla quindi imponiamo anche che se non arriva nulla entro un timeout, la connessione viene chiusa in autom.

Flow Control: conviene dedicare un pool di buffer condiviso da tutte le connessioni. Conviene che a bufferizzare sia il mittente, se il livello network non è affidabilissimo, per attendere gli ack, se no posso farlo solo a destinazione

Multiplexing: alla ricezione di un TPDU serve modo per decidere a che processo va consegnato, poichè una macchina usa un unico indirizzo di rete ma svariate connessioni di trasporto (upward multiplexing). Se invece una connessione usa diversi Virtual Circuits, ognuno con data rate limitato, l'utente può aprire diverse connessioni di rete, aumentando la banda (downward multiplexing)

# Cap 12 - TCP e UDP

UDP Connectionless

TCP Connection Oriented

UDP

Semplice, permette di mandare datagram IP incapsulati senza fare connessione; usa header di 8 byte, seguiti da payload; contiene numeri di porta per macchina sorgente e destinataria, legame porta/processo fatto da operazione tipo BIND; è questo delle porte il suo valore aggiunto. Contiene anche length e checksum. Serve in client/server, con piccole richieste e piccole risposte. NON FA: Flow Control, ritrasmissione. FA: demultiplexing di diversi processi su tante porte.

Procedure Call

Simile a chiamare una funzione, le applicazioni di rete si semplificano nella programmazione

RPC: chiamate su macchine remote, si usano gli stub (uno su client e uno su server, sono funzioni di libreria che rappresentano la funzione del server nello spazio di indirizzamento del client e viceversa; nascondono il fatto che le chiamate non sono locali, c'è quindi trasparenza). Si possono passare parametri e valori di ritorno (marshaling). Non si possono usare puntatori, poichè sono diversi gli spazi di indirizzamento; occhio anche alla copia dei parametri; niente vettori non dimensionati, niente numero dinamico di parametri, niente var globali

RTP: Realt Time Transport Protocol

Nato per contenuti real time multimediali, gira sopra UDP. Usa pacchetti RTP che vanno su socket di trasmissione; all'altro lato vengono poi generati pacchetti UDP. E' un protocollo indipendente dall'applicazione ma è implementato in pratica nel livello applicativo. L'idea base è multiplexare diversi stream di dati realtime in un unico stream UDP che può essere spedito uni o multi casting. Ogni pack ha num di seq, se pack persi conviene approssimare valore per interpolazione, la ritrasmissione non è pratica, manca flow control, ack e error correction. Si permette un po' di buffering alla ricezione, riducendo il jitter e permettendo la sincronizzazione ad es di due flussi audio con un flusso video (2 lingeu diverse).

Frame RTP: Version (2), P (padded), X (Extension header presente), CC (quante sorgenti stanno contribuendo), M (dipende dall'applicazione, è l'inizio di qualcosa..), Payload Type (algoritmo di encoding usato), Sequence Number, Timestamp, Sync Source Ident (per muliplex o demultiplex diversi data streams in un singolo flusso UDP)

TCP

Progettato fin dall'inizio per stream di byte efficiente, end-to-end su rete inaffidabile. Deve adattarsi alle diverse proprietà delle reti.

Una macchina ha un'entità che spezza in pezzi i dati forniti da un processo e manda ogni pezzo in un pack IP. Sender e Receiver creano socket, con indirizzo IP dell'host e port number (ci sono i well known port numbers per servizi standard).

Le connessioni sono full duplex e point a point (no multi o broad cast), sono byte stream, non message stream, e non si sa se un dato viene bufferizzato o meno

inetd: daemon di unix che si attacca a diverse porte e alla richiesta di connessione lancia una fork eseguendo il daemon appropriato.

Protocollo: Ogni byte ha un num di seq; le due entità TCP scambiano segmenti con head di 20 byte e body di 0 o + bytes. Ogni segmento deve stare in payload di 65536 bytes ed entro un Maximum Transfer Unit imposto dalla rete (MTU, di solito 1500byte per compat con eth). Sliding Window, cioè il mittente manda e fa partire un timer; il destinatario, all'arrivo, manda indietro un segmento con un num di ack uguale al prossimo num di seq atteso; se il timer spira il mittente rimanda. E se ci sono problemi (non in ordine, o timeout)? Ogni byte in un segmento ha un unico offset.. posso anche ritrasmettere solo i bytes non ackati.

Header TCP (20 byte): Source port e destination, seq number e ack number, TCP header length (c'è anche campo options), 6 bit non usati, URG (se ci sono da trovare i dati urgenti), ACK (l'ack number è valido e presente o meno), PSH (dati pushed con priorità alta), RST (per reset di connessione) SYN (per connettersi), FIN (per disconnettersi), Windows Size (dice l'attuale dimensione della finestra, che è variabile), Checksum, Options (es max payload, oppure la dimensione della finestra a 16 bit può essere troppo piccola, si può contrattare nelle options per farla arrivare a 30 bit, oppure si può scegliere di ritrasmettere solo i segmenti non arrivati correttamente e non tutto l'intervallo)

Connessione TCP: uso 3way handshake e disconnessione con 3 pacchetti (usando ACK e FIN nell'header). Per il problema degli eserciti uso timers (max packet lifetimes) e in timeout chiudo la connessione.

Tutto è descrivibile come una macchina a stati finiti

Policy di trasmissione

Se il receiver non vuole + ricevere risponde con win=0. Il sender manderà solo dati se settati con URG oppure pacchetti di richiesta della win size

Il sender non è obbligato a spedire subito, e il receiver può non dare l'ack subito; possono entrambi decidere di bufferizzare. Ad es con sessione telnet non conviene spedire char per char.

Nagle Algor: mando primo byte subito e aspetto l'ack di quello, nel frattempo bufferizzo tutti i successivi. Quando ricevo ack mando tutto il segmento e ricomincio a bufferizzare. Utile se l'utente scrive in fretta, ma non ad es con X-Windows, mouse mosso su macchina remota..

Silly Window Syndrome: buffer del ricevente pieno, in tal caso non si manda la win size finchè non c'è un bel po' di spazio libero, almeno il max segm size o mezza win size

Gestione congestioni: il grosso del lavoro è a livello di trasporto, poichè la soluzione è rallentare data rate; TCP lo fa manipolando la win size. Potenziali problemi sono network capacity (strozzatura nella rete) o receiver capacity (data rate troppo alto per chi riceve).

Slow Start: Per risolvere la network il sender tiene due win size, una per receiver, una per congestione, e spedisce a data rate minimo tra questi due valori; mano a mano aggiorna la finestra di congestione a seconda di come passano i segmenti, aumentando in modo esponenziale fino win size del receiver

ThresHold: terzo parametro inizialmente a 64KB; quando c'è timeout l'aggiorno a metà della cong win size, e la cong win torna a max segm size; poi ricomincio con lo slow start;

Retrasmission Timer: il timeout va calcolato dinamicamente, usando algoritmo di Jacobson

Persistent timer, per prevenire i deadlock in caso di aggiornamento win size perso.. in tal modo invece c'è periodicamente l'invio di un pacchetto sonda

Keepalive timer: se la connessione è idle da troppo le si manda pacchetto sonda per vedere se è viva

Timed Wait: in questo stato si attende due volte il max packet lifetime per assicurarsi che i pacchetti siano tutti morti dopo una disconnessione.

# Cap 13 – APPLICATION LAYER

DNS

associa nomi ascii a indirizzi

lo fa tramite resolver (gethostbyname); il resolver manda richiesta UDP al DNS locale, che restituisce il numero IP al chiamante. Se il dns locale non ha le info si cerca dal top level

DOMINI

ci sono 7 domini TOP level, altri Country Domains, e altri nuovi domini per business. C'è una gerarchia

RESOURCE RECORD

ogni domino ha un res rec associato. E' una quintupla di informazioni: Nome (com? net?), TTL, Classe (vale IN), Tipo (CNAME?), Valore (num o nome, dip dal tipo)

POSTA ELETTRONICA

Vari standard per protocollo trasmissione, formato messaggio e revisioni

MUA: message user agent, client di posta

MTA: demoni che spostano il messaggio da sorgente a destinazione

Envelope: la busta che contiene indirizzo, messaggio, priorità, usata dall'MTA per il routing

Un messaggio è formato da: a) Envelope b) .Header: info per l'MUA, anche più di uno c) Linea Vuota d) Message Body: corpo del messaggio

Campi dell'header usati dal MTA: To: CC: Bcc: From: Sender: Received: Return-Path:

Campi dell'header usati dal MUA: Date: Reply-To: Message-ID: In-Reply-To: References: Keywords: Subject:

MIME: Multipurpose Mail Extension, per mandare mail con varie lingue e char strani, con audio, immagini..

Header MIME: MIME-Version: Content-Description: Content-ID: Content-Transfer-Encoding: (ascii, base64..) Content-Type: (text, image, audio, video, application, multipart) (con sottotipi)

SMTP Simple Mail Transfer Protocol: Per l’invio. Consegna i messaggi, è protocollo ascii semplice, usa porta 25TCP; Il mittente aspetta che il server parli per primo, il server si presenta e dice che è pronto, il client presenta il mittente e dice il destinatario, se quest'ultimo esiste il server da ok e client manda messaggio e server ricevuta. Non c'è checksum

POP3: Per la lettura. Il mail reader chiama il POP server sulla 110TCP, dopo la connessione c'è Autorizzazione, Transazione (di 1, x o tutti), Update (facoltativo).

IMAP: Per la lettura. Pensato per uso online e per multi-mailbox, su 143TCP

WWW

Architettura client-server per accedere ai dati ipertestuali presenti su diverse macchine. HTML è il formato di scrittura di tali ipertesti. HTTP è il protocollo base per accedere alle risorse. URL descrivono i collegamenti e identificano le risorse, formate da metodo (protocollo) :// nomeserver:portadaemon / nomefile

Il browser vede l'url digitato, chiede al dns l'IP corrispondente, il DNS risponde, il browser si collega alla porta 80TCP di quell'indirizzo, c'è 2wayhandshake e il client manda la richiesta del file, il server risponde con errore o con l'invio del file, disconnessione, il browser apre il file ed eventualmente richiede a cache, server o altri server immagini o altro presente nel file

Richieste del client al server: GET (Header), HEAD, PUT, POST, DELETE, TRACE, CONNECT, OPTIONS

FTP

File trasnfer protocol, prima di http si usava solo questo

accesso via user e pass, raramente anche anonimo